Двигатель Стирлинга

Представлена только практическая часть работы.

Глава 3.   Практическая часть

В ходе написания работы я поставила перед собой задачи:

- изучить устройство и принцип работы двигателя Стирлинга;

- выяснить преимущества и недостатки двигателя Стирлинга по сравнению с другими видами двигателей;

-изготовить действующую модель двигателя Стирлинга.

Устройство и принцип работы двигателя, преимущества и недостатки я описала в теоретической части своей работы.

Для изготовления действующей модели двигателя, я использовала жестяную банку, в которой срезала крышку. В центре крышки банки проделываем небольшое отверстие под шатун. А для того чтобы шатун у нас ходил ровно берем тоненькую трубочку (по диаметру чуть больше толщины шатуна) и припаиваем ее к крышке. Для того чтобы сделать вытеснитель двигателя я взяла поролоновую губку (рис.6). Вырезаем из нее круг диаметром на пару миллиметров меньше внутреннего диаметра банки и высотой чуть больше ее половины. Круг из поролона протыкаем по центру винтиком, а чтобы он у нас не вылетел, сверху и снизу одеваем шайбы и завинчиваем гайку. Затем припаиваем кусочек проволоки (шатун). Вставляем вытеснитель в подготовленное отверстие в крышке и герметично запаиваем банку. На конце проволоки (шатуна) делаем небольшую петельку (или отверстие).

Теперь в крышке проделываем еще одно отверстие, но немного больше чем первое. Из кусочка жести делаем цилиндр путем спаивания его краев. Потом герметично припаиваем цилиндр к банке (рис.7). Из проволоки делаем коленчатый вал (рис.8). Разнос колен 90 градусов. Колено, которое будет над цилиндром по высоте на 1-2 мм больше другого. Затем делаем стойки под вал. А на цилиндр натягиваем кусочек полиэтиленовой пленки, немного продавливаем ее внутрь пальцем и заматываем ниткой. Это будет мембрана. Шатун, который будет крепиться к мембране, делаем из кусочка проволоки и вставляем его в обрезок резиновой пробки. Длина шатуна подбирается так, чтобы в нижней мертвой точке вала мембрана была втянута внутрь цилиндра, а в высшей наоборот вытянута. Со вторым шатуном то же самое, в нижней МТ вытеснитель в нижнем положении (но немного не касается дна, чтоб поролон не расплавился) и в верхней МТ соответственно в верхнем положении. Шатун с пробкой приклеиваем к мембране, а второй соединяем с вытеснителем. Для удобства припаиваем небольшие ножки из проволоки к банке и на кривошип прикрепляем любым доступным способом маховик. В качестве маховика у меня выступил пластиковый диск (рис.9).

Вот и все. Осталось зажечь свечку или спиртовку, подставить ее под банку, подождать несколько секунд и крутануть маховик. Двигатель начнет работать.

Я испробовала работу двигателя на разных источниках тепла: пламя свечи, спиртовки, чашки с горячей водой, поверхность металла, нагретая солнечными лучами. Наилучший результат (наибольшая скорость работы двигателя) у меня получился от пламени свечи или спиртовки. Но, я обратила внимание на то, что если охлаждать верхнюю часть банки (рабочего цилиндра), то обороты двигателя возрастают, даже от небольших источников тепла.

Если при изготовлении двигателя использовать качественные детали и подшипники, охлаждать верхнюю части цилиндра (например, радиатор из алюминия, лед, вода), то можно получить двигатель с высоким коэффициентом полезного действия.

Приложение

Рис.1   Роберт Стирлинг

Рис.2 Рабочий цикл двигателя Стирлинга.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.3 Альфа Стирлинг

Рис. 4 Бета Стирлинг

Рис. 5 Гамма Стирлинг

Рис.6 Вытеснитель

Рис.7 Рабочий цилиндр с вытеснителем

Рис.8 Коленчатый вал.

Рис.9. Готовая модель двигателя Стирлинга